ПЕРЧАТКИ, НИТРИЛ, КРАГИ

Защитные свойства:

К50 – для защиты от кислот концентрации не более 50%.

Щ40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%).

Ми – для защиты от механических воздействий (истирания).

Мп – для защиты от проколов и/или порезов. Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел.

Нс – для защиты от сырой нефти.

Эс – для защиты от воздействия статического электричества.

Защита от механических воздействий:

Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов).

Стойкость к порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2).

Стойкость к разрыву: уровень 1 (10 Н).

Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).

Технические характеристики

Назначение: для защиты от общепроизводственных загрязнений, механических воздействий, ограниченная стойкость к маслам, кислотам и щелочам

Сезонность: всесезонный

Способ фиксации: свободный край

Материал: нитрил, хлопок

Количество нитей: 13

Класс вязки: 13

Вес нетто: 0.125 кг

Длина перчаток: 235 мм

Цвет: синий/белый

Описание:

100% хлопковая основа с полным нитриловым покрытием.

Манжета – крага.

Герметичные, имеют высокие показатели защиты при длительном сроке службы.

Стойкость к слабым растворам кислот, маслобензостойкость.

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013